Памятка по установке двигателя ГАЗ-53,66, ПАЗ
1. Установить двигатель в автомобиль и подсоединить все патрубки, при необходимости поставить заглушки в неиспользуемые отверстия
2. Залить охлаждающую жидкость
3. Залить сертифицированное масло SAE15W40 (ТНК, Люксойл или импортное)+в масляный насос
4. Проверить катушку зажигания, АКБ и др. электрооборудование автомобиля (если свечи вкручены  — свечи не выкручивать)
5. Установить карбюратор, проверить патрубки подачи топлива
6. Завести двигатель стартером (не в коем случае не тягать буксиром, чтобы не повредить коленчатый вал)

7. Убедиться в наличии давления масла, если необходимо, то проверить датчики давления

8. Отрегулировать зажигание

9. Отрегулировать карбюратор (холостые обороты и СО)
10. Дать двигателю поработать в течение получаса на холостых оборотах
11. Проверить температуру, не допускать закипания, в случае необходимости проверить датчик температуры и радиатор (гарантия при перегреве двигателя не распространяется)

12. Первую тысячу километров не нагружать автомобиль более половины

13. При необходимости пережать прокладки

14. Для дальнейшей нормальной работы двигателя не допускать движение автомобиля более 70 км/ч

