Памятка по установке двигателя ГАЗ, УАЗ
1. Установить двигатель в автомобиль и подсоединить все патрубки, при необходимости поставить заглушки в неиспользуемые отверстия
2. Залить охлаждающую жидкость
3. Залить сертифицированное масло SAE15W40 (ТНК, Люксойл, импортное)
4. Проверить катушку зажигания, АКБ и др. электрооборудование автомобиля (если свечи вкручены  — свечи не выкручивать)
5. Установить карбюратор, проверить патрубки подачи топлива
6. Завести двигатель стартером (не в коем случае не тягать буксиром, чтобы не повредить коленчатый вал)

7. Убедиться в наличии давления масла, если необходимо, то проверить датчики давления

8. Отрегулировать зажигание

9. Отрегулировать карбюратор (холостые обороты и СО)
10. Дать двигателю поработать в течение получаса на холостых оборотах
11. Проверить температуру, не допускать закипания, в случае необходимости проверить датчик температуры и радиатор (гарантия при перегреве двигателя не распространяется)

12. Первую тысячу километров не нагружать автомобиль более половины

13. Через одну тысячу км поменять масло и фильтр

14. При необходимости пережать прокладки

15. Для дальнейшей нормальной работы двигателя не допускать движение автомобиля более 90 км/ч

ООО «Газконтракт-сервис» 
